Федеральное агентство по образованию РФ

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа №1

по МПУ

Выполнили:

студенты группы ПС-474,

бригада №4

Васильев А. А.

Резников А. А.

Зырянов А. В.

Лежнев Д. А.

«    »    __ноября___  2009

Проверил:

Винников Б.В.

«    »     __ноября  _   2009

Челябинск

2009г.

«Загрузка РЗУ, сдвиговые операции»

Цель: Ознакомление с устройством МТ1804, изучение загрузки микрокоманд, реализация операций чтения регистров РЗУ и сдвига.

Задание:

- Составить  микропрограмму загрузки РЗУ и проверки (чтения) итогов.

Данные: числа – 0, 11, 2; регистры – 4, Q, 14.

- Составить микропрограмму загрузки  и сдвига данных, а также сотавить таблицу изменения индикации «ДАННЫЕ» при многократном выполнении сдвига и контроле РОНов и регистра Q.

Сдвиги: SD – влево, RD – вправо.

- Загрузить микропрограмму в память микрокоманд и проверить ее выполнение в соответствии с таблицей индикации микротренажера в режиме «ШАГ».

- Отладить микропрограмму.

- Показать преподавателю.

- Зафиксировать результаты выполнения.

Граф-схема алгоритма

Микропрограмма

| Адрес МПА | ТЕТРАДА |  |  |  |  |  |  |  | Условие выбора следующей команды | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | X | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | Продолжение | Загрузка R4 |
| 1 | X | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | B | Продолжение | Загрузка RQ |
| 2 | X | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | E | 2 | Продолжение | Загрузка R14 |
| 3 | X | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | Продолжение | Чтение R4 |
| 4 | X | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Продолжение | Чтение RQ |
| 5 | X | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | E | 0 | Продолжение | Чтение R14 |
| 6 | X | 2 | E | B | 3 | 0 | E | 0 | Продолжение | SD <- R14 и RQ |
| 7 | X | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | E | 0 | Продолжение | Чтение R14 |
| 8 | X | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Продолжение | Чтение RQ |
| 9 | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | JMP 3 | RD -> R4 и RQ |

Таблица индикации

| R4 | RQ | R14 | RQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 1011 | 0010 |  |
|  |  | 0101 | 0110 |
| 0000 | 0011 | 0101 |  |
|  |  | 1010 | 0110 |
| 0000 | 0011 | 1010 |  |
|  |  | 0100 | 0110 |
| 0000 | 0011 | 0100 |  |
|  |  | 1000 | 0110 |
| 0000 | 0011 | 1000 |  |
|  |  | 0000 | 0110 |