Федеральное агентство по образованию РФ

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа №2

по МПУ

Выполнили:

студенты группы ПС-474,

бригада №4

Васильев А. А.

Резников А. А.

Зырянов А. В.

Лежнев Д. А.

«    »    __ноября___  2009

Проверил:

Винников Б.В.

«    »     __ноября  _   2009

Челябинск

2009г.

«Операции арифметические, логические, безусловного перехода»

Цель: изучение способов выполнения операций арифметических, логических и безусловного перехода.

Задание:

- Подготовить набор микрокоманд, который содержал бы микрокоманды выполнения каждой из восьми операций К1804ВС1 (а также инкрементирование, декрементирование произвольных регистров РЗУ или РгQ), четыре микрокоманды, совмещающие выполнение какой-либо операции с безусловным переходом. При этом следует использовать различные комбинации источников и приемников. Набор должен быть составлен как единая микропрограмма длиной до 16 микрокоманд.

Данные: числа – 0, 11, 2; регистры – 4, Q, 14.

Составить таблицу изменения индикации «ДАННЫЕ» и заполнить его.

- Загрузить микропрограмму в память микрокоманд и проверить ее выполнение в соответствии с таблицей индикации микротренажера в режиме «ШАГ».

- Отладить микропрограмму.

- Показать преподавателю.

- Зафиксировать результаты выполнения.

Граф-схема алгоритма

Микропрограмма

| Адрес МПА | ТЕТРАДА |  |  |  |  |  |  |  | Условие выбора следующей команды | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | X | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | Продолжение | R4:= 0 |
| 1 | X | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | B | Продолжение | RQ:= 11 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | E | 2 | JMP 6 | R14:= 2 |
| 3 | X | 2 | 3 | 0 | A | 5 | 6 | 0 | Продолжение | R6:=R5 – RQ |
| 4 | X | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | Продолжение | R7:=R5 – RQ – 1 |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | JMP 8 | R8:=R7 + RQ + 1 |
| 6 | X | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | E | 0 | Продолжение | R14:=R14 + 1 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | JMP 3 | R5:=R4 + RQ |
| 8 | X | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | E | 0 | Продолжение | RQ:=R14 – R4 |
| 9 | X | 2 | 3 | 1 | 3 | E | 4 | 0 | Продолжение | R4:=R4 v R14 |
| A | X | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | Продолжение | RQ:=R4 & 5 |
| B | X | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | Продолжение | RQ:=^R4 & R5 |
| C | X | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | Продолжение | RQ:=R4  R5 |
| D | X | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | Продолжение | RQ:=^(R4  R5) |
| E | X | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | Продолжение | RQ:=R5 – R4 |
| F | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | JMP 0 | RQ:=RQ  1 |

Таблица индикации

| Шаг | Q | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R14 | Команда | Расшифровка | Индикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | R4:= 0 | R4:= 0 | 0 |
| 2 | 11 |  |  |  |  |  |  | RQ:= 11 | RQ:= 11 | 11 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | R14:= 2 | R14:= 2 | 2 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 3 | R14:=R14 + 1 | R14:= 2 + 1 | 3 |
| 5 |  |  | 11 |  |  |  |  | R5:=R4 + RQ | R5:= 0 + 11 | 11 |
| 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | R6:=R5 – RQ | R6:= 11 – 11 | 0 |
| 7 |  |  |  |  | 15 |  |  | R7:=R5 – RQ – 1 | R7:= 11 – 11 - 1 | 15 |
| 8 |  |  |  |  |  | 11 |  | R8:=R7 + RQ + 1 | R8:= -1 + 11 + 1 | 11 |
| 9 | 3 |  |  |  |  |  |  | RQ:=R14 – R4 | RQ:= 3 – 0 | 3 |
| 10 |  | 3 |  |  |  |  |  | R4:=R4 v R14 | R4:= 0 v 3 | 3 |
| 11 | 1 |  |  |  |  |  |  | RQ:=R4 & 5 | RQ:= 3 & 5 | 1 |
| 12 | 0 |  |  |  |  |  |  | RQ:=^R4 & R5 | RQ:= 12 & 11 | 0 |
| 13 | 8 |  |  |  |  |  |  | RQ:=R4  R5 | RQ:= 3  | 8 |
| 14 | 7 |  |  |  |  |  |  | RQ:=^(R4  R5) | RQ:= ^(3) | 7 |
| 15 | 8 |  |  |  |  |  |  | RQ:=R5 – R4 | RQ:= 11 – 3 | 8 |
| 16 | 7 |  |  |  |  |  |  | RQ:=RQ  1 | RQ:= 8 - 1 | 7 |