Федеральное агентство по образованию РФ

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа №3

по МПУ

Выполнили:

студенты группы ПС-474,

бригада №4

Васильев А. А.

Резников А. А.

Зырянов А. В.

Лежнев Д. А.

«    »    __ноября___  2009

Проверил:

Винников Б.В.

«    »     __ноября  _   2009

Челябинск

2009г.

«Операции условного перехода, работа со стеком»

Цель: изучение способов формирования адресов микрокоманд по различным условиям.

Задание:

Составить микропрограмму динамической индикации «ДАННЫЕ». Индикаторы попеременно должны отображать информацию двух типов:

- Индикация типа «Бегущие огни» “5 из 8” влево;

- Сумму значений номера бригады и последней цифры номера группы по mod 16 (2+4 = 6 = 01102).

Граф-схема алгоритма

Микропрограмма

| Адрес МПА | ТЕТРАДА |  |  |  |  |  |  |  | Условие выбора следующей команды | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | X | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | F | Продолжение | R0:=F |
| 1 | 6 | 5 | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Вызов подпрограммы | <-R0.RQ |
| 2 | X | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | Продолжение | RQ – 8 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | если F!=0 JMP 1 | RQ=8? |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | Вызов подпрограммы | R0:=6 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | JMP 0 | RQ:=8 |
| 6 | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | Продолжение | R1:=R1 – 1 |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | X | если F!=0 JMP 6 | R1 – 0 |
| 8 | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | Продолжение | R2:=R2 – 1 |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | X | если F!=0 JMP 6 | R2 – 0 |
| A | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | Продолжение | R3:=R3 – 1 |
| B | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | X | если F!=0 JMP 6 | R3 – 0 |
| C | X | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | Продолжение | Y[ВС1]:=R0 |
| D | X | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | X | Продолжение | R4:=R4 – 1 |
| E | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | X | если F!=0 JMP 6 | R4 – 0 |
| F | X | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | X | X | Продолжение | Возврат |

Таблица индикации

| Индикация “Данные” | Комментарий |
| --- | --- |
| 1111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1110 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1100 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1000 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0001 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0011 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0110 | Отображение заданного числа |
| 1111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1110 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1100 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1000 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0001 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0011 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 1111 | Отображение очередного состояния последовательности “Бегущие огни” |
| 0110 | Отображение заданного числа |