Федеральное агентство по образованию РФ

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра ЭВМ

Лабораторная работа №5

по МПУ

Выполнили:

студенты группы ПС-474,

бригада №4

Васильев А. А.

Резников А. А.

Зырянов А. В.

Лежнев Д. А.

«    »    __декабря___  2009

Проверил:

Винников Б.В.

«    »     __декабря  _   2009

Челябинск

2009г.

«Исследование параметров микропроцессорной системы (МТ1804)»

Цель: получение навыков расчета и экспериментального определения параметров микропроцессорных систем (МПС).

Задание:

- . По принципиальной схеме МТ1804 и приложению определить функциональный состав структурных элементов, реализующих каждую из фаз выполнения микрокоманды.

- . Используя справочные данные, рассчитать теоретически длительность каждой фазы.

- . Рассчитать минимальную длительность такта при последовательном и конвейерном выполнении фаз.

- . Определить тип конвейеризации, используемой в данном случае.

- . Составить таблицу ИМС микротренажера с указанием приведенных аппаратных затрат и потребляемой мощности.

Фазы выполнения микрокоманды

В процессе выполнения микрокоманды в микропрограммируемых вычислительных устройствах может быть выделено три фазы:

- Формирование адреса микрокоманды (ФАМ);

- Выборка микрокоманды из памяти микропрограмм;

- Выполнение микрокоманды в операционном блоке.

Структуры конвейеров.

В МПС с различной структурной организацией блока микропрограммного управления (БМУ) возможны различные варианты взаимодействия фаз последовательности микрокоманд. Эти варианты определяются возможностью фиксации результатов выполнения каждой из фаз микрокоманды, а также организацией адресной части микрокоманды. При последовательной структуре БМУ общая длительность такта характеризуется суммой времен выполнения всех фаз.

Совмещение выполнения i – й микрокоманды, выборки адреса i-1 –й и формирования адреса i-2 – й микрокоманд позволяет уменьшить длительность такта и осуществить конвейерную обработку микрокоманд , достигнув тем самым максимальной производительности.

Ниже (рис. 1 – 5) приведены структуры конвейеров.

Рис. 1. Одноуровневый конвейер

Рис. 2. Двухуровневый конвейер (реализован в микротренажере)

Рис. 3. Двухуровневый конвейер

Рис. 4. Двухуровневый конвейер

Рис. 5. Трехуровневый конвейер

Функциональный состав структурных элементов, реализующих каждую из фаз выполнения микрокоманды в МПС МТ1804

- Формирование адреса микрокоманды:

- схема управления адресом микрокоманды (СУАМ): DD22 – К1804ВУ1;

- схема выбора следующего адреса (ВСА): DD23 – К155РЕ3;

- мультиплексор сигналов управления (МСУ): DD27 – К531КП11П;

- мультиплексор флагов (MUXF): DD38 – К555КП12.

- Выборка микрокоманды  из памяти микропрограмм:

- ОЗУ: DD3…DD10 – К155РУ2.

- Выполнение микрокоманды в операционном блоке:

- вычислительная секция (ВС1): DD29 – К1804ВС1;

- мультиплексоры сдвига (MUXсд): DD30, DD35 – К555КП12.

Другие элементы:

- регистр микрокоманд (РМК): DD11–DD18 – К1804ИР1;

- регистр слова состояния (РС): DD32 – К531ИР19П;

- регистр результата: DD36 – К1804ИР1.

Таблица 1. Временные параметры микросхем

| Элемент | Назначение | Позиционное обозначение | Задержка распространения сигнала, нс |
| --- | --- | --- | --- |
| К155РУ2 | ОЗУ (МПП) | DD3-DD10 | 70 |
| К1804ИР1 | РМК | DD11-DD18, DD36 | 15 |
| К1804ВУ1 | СУАМ | DD22 | 65 |
| К155РЕ3 | ВСА | DD23 | 21 |
| КР531КП11П | МСУ | DD27 | 112 |
| К1804ВС1 | ВС1 | DD29 | 100 |
| К555КП12 | MUXсд, MUXF | DD30, DD35, DD38 | 41 |
| К531ИР19П | РС | DD32 | 10 |

Теоретический расчет длительности каждой фазы

- Фаза формирования адреса микрокоманды (ФАМ):

= (ТCУАМ)max + (ТВСА)max + (ТМСУ)max + (ТMUXF)max = 80нс+21нс+112нс+41нс=239нс.

- Фаза выборки микрокоманды из памяти микропрограмм:

= (ТОЗУ)max = 70 нс.

- Фаза выполнения микрокоманды:

= (ТВС1)max + (ТMUXсд)max = 100нс + 25нс = 125 нс.

Расчет минимальной длительности такта

при последовательном и конвейерном выполнении фаз

- При последовательном выполнении  (рис. 1):

=

= max(15нс+239нс+70нс, 15нс+125нс+239нс+70нс)=449 нс.

- При конвейерном выполнении:

- двухуровневая конвейеризация (рис. 2):

=

= max(15нс+125нс, 15нс+239нс+70нс, 10нс+239нс+70нс) = 324 нс.

- двухуровневая конвейеризация (рис. 3):

=

= max(15нс+70нс+125нс, 15нс+70нс+239нс, 10нс + 239нс) = 324 нс.

- двухуровневая конвейеризация (рис. 4):

=

= max(15нс+125нс+239нс, 15нс+239нс+15нс, 15нс+70нс) = 379 нс.

- трехуровневая конвейеризация (рис. 5):

=

= max(15нс+70нс, 15нс+239нс, 15нс+125нс, 10нс+239нс) = 254 нс.

Таблица ИМС микротренажера МТ1804.

| № | Тип микросхемы | Кол-во выводов | Потр. мощность, мВт | Число микросхем | Общая потр. мощность, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К155ИД7 | 16 | 48,5 | 2 | 97 |
| 2 | К155РУ2 | 16 | 525 | 8 | 4200 |
| 3 | К1804ИР1 | 16 | 650 | 9 | 5850 |
| 4 | К155ЛА3 | 14 | 110 | 3 | 330 |
| 5 | К155КП7 | 16 | 240 | 8 | 1920 |
| 6 | К1804ВУ1 | 16 | 650 | 1 | 650 |
| 7 | К155РЕ3 | 16 | 550 | 1 | 550 |
| 8 | К555СП1 | 16 | 97,5 | 1 | 97,5 |
| 9 | К531КП11П | 16 | 495 | 2 | 990 |
| 10 | К1804ВС1 | 40 | 1400 | 1 | 1400 |
| 11 | К555КП12 | 16 | 68 | 4 | 272 |
| 12 | К531ИР19П | 16 | 480 | 1 | 480 |
| 13 | К155ТМ2 | 14 | 150 | 1 | 150 |

Общее число микросхем: 42.

Общая потребляемая мощность: 16986,5 мВт  17 Вт.

Экспериментальный расчет потребляемой мощности: Р = 2,4 А  5 В = 12, 5 Вт.

Выводы по работе

В рамках данной лабораторной работы были проведены расчеты минимальной длительности такта при разных видах конвейеризации. Естественно, что максимальная длительность такта получилась при одноуровневом конвейере. А минимальная — при трехуровневом. Для трех различных видов двухуровневой конвейеризации времена были получены разные. Для двухуровневых конвейеров на рис. 2., рис.4 времена длительностей тактов получились одинаковыми. В данном микротренажере выбран конвейер без регистра адреса, с регистром микрокоманд и регистров флагов. Это сделано из-за необходимости индикации данных, хотя в этом случае аппаратные затраты больше.

При трехуровневой конвейеризации выполнение любой микрокоманды занимает 3 такта, что дает выигрыш только на линейных участках микропрограмм, а при выполнении условных переходов, которые используются часто (по крайней мере, при выполнении лабораторных работ), преимущества трехуровневого конвейера сводятся на нет. Кроме этого увеличиваются аппаратные затраты. Использование трехуровневого конвейера в нашем случае не имеет смысла так же потому, что микротренажер имеет оперативную память всего 16 микрокоманд, что не позволяет строить длинные линейные участки в микропрограммах.

Кроме расчетов длительностей тактов микрокоманд для различных случаев конвейеризации были проведены теоретические и экспериментальные расчеты потребляемой мощности. Теоретические и экспериментальные данные не совпали, что объясняется использованием максимально допустимых значений тока потребления при выполнении теоретических расчетов.